Výzva na predkladanie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky:

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: 		CULTUS Ružinov, a.s.

Sídlo organizácie:	 	Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

IČO : 				35874686

DIČ :

Kontaktná osoba: 	Peter Valúch

Kontaktná adresa:

mobil: 				+421903 388 757

E-mail: 			peter.valuch@cultusruzinov.sk

Adresa: 	Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

(ďalej len ,,verejný obstarávateľ“)

- Predmet obstarávania:

Realizácia schodiska Spoločenského domu Trávniky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

- Druh zákazky: stavebná práca.

- Hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

45000000-7, 45100000-8, 45200000-9.

Predmetom zadávanej zákazky je kompletné odstránenie konzoly pozdĺž celej terasy, taktiež s odstránením celej schodiskovej časti a tiež posledného a prvých dvoch polí terasy.

Zvyšných 10 polí, ktoré ostanú pôvodné je nutné sanovať, po otryskaní pieskom alebo štrkom sa

odstráni krycia vrstva výstuže. Odstránené prvé dva polia a schodisko sú navrhnuté ako nové konštrukcie - vid. výkresová časť. Vytvoria sa nové základy a po odkopaní jestvujúcich základov sa navrhnú úpravy tvaru základov a prípadné zmeny prepojenia cez vlepovanú výstuž. Prepojenie s pôvodnou konštrukciou sa bude realizovať cez vlepovaciu výstuž. Nové zábradlie je navrhnuté z oceľovej konštrukcie, madlo a stĺpiky dimenzie Jakel 60/60/4 v rastri 2,00m. Výplň zábradlia je navrhnutá z pásoviny 30/15 mm a guľatiny 15mm. Kotvenie zábradlia je navrhnuté cez lepené kotvy HIT – HY 200 z bočnej strany, kotvy 4xM12(8.8) + jedna kotva z hornej strany do dosky M12 (8.8). Povrchová úprava jednotlivých prvkov zábradlia je navrhnutá piesková farba RAL 7004 signal grey.

Práce je potrebné vykonať v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a technickej správy, ktoré sú prílohou tejto výzvy.

Podmienky na vykonávané práce s ohľadom na splnenie zákonných noriem sú špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii, ktoré sú súčasťou tejto výzvy v prílohe.

Všetky vykonávané práce a použité materiály musia spĺňať príslušné technické normy.

- Obhliadka miesta

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky sa záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, resp. pre riadne určenie konečnej a celkovej ceny je obhliadka miesta nevyhnutná. Obhliadku je si možné dohodnúť s kontaktnou osobou Peter Valúch, na tel. čísle 0903 388 757, e-mail: peter.valuch@cultusruzinov.sk. Náklady spojené s obhliadkou v plnej miere znáša záujemca.

- Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:

Miesto plnenia: vonkajšie schodisko Spoločenského domu Trávniky, Nevädzová 4, 821 01 Bratislava, katastrálne územie Ružinov, parc. č. 15537/16.

- Financovanie predmetu zákazky: rozpočet verejného obstarávateľa

- Lehota na predloženie ponuky:  03.08.2020 do 14.00 hod.

- Spôsob predloženia ponuky:  E-mailom na e-mailovú adresu: jana.jakubkovic@cultusruzinov.sk

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Ponuku je potrebné predložiť s nacenením jednotlivých položiek osobitne v zmysle priloženého výkazu - výmeru.

Uchádzač uvedenie cenu nasledovne:

- cena spolu v Eurách bez DPH

- osobitne výška DPH v Eurách

- cena spolu v Eurách s DPH

- ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť výrazne vyznačí.

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, vrátane materiálu, práce, dovozu materiálu a odvozu odpadu.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Prílohy:

      - Opis a špecifikácia predmetu zákazky – výkaz výmer, technická správa a projektová dokumentácia.

V Bratislave, dňa 22.07.2020

----------------------------------------

Ing. František Fabián, MBA

predseda predstavenstva

----------------------------------------

člen predstavenstva